Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Návrh změny č. 4
	Územního plánu velkého územního celku
	Zlínské aglomerace

| Pořizovatel změny č. 4: | Krajský úřad Zlínského kraje Třída Tomáše Bati 3792 761 90 Zlín |  |
| --- | --- | --- |
| Zástupce pořizovatele | Ing. Alena Miklová | vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu |
|  | Ing. arch. Ladislav Vintr | vedoucí oddělení územního plánování |
| Projektant změny č. 4: | Urbanistický ateliér Zlín s.r.o. Tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 |  |
| Zástupce projektanta | Vedoucí projektant | Ing.arch. J. Ludík |
|  | Posouzení vlivů na ŽP | Ing. Pavel Marťan |
|  | Digitalizace | Ing.arch. J. Ludík |

SEZNAM DOKUMENTACE:

A.	Textová a tabulková část	3

A.1	Základní údaje	3

A.1.1	Hlavní cíle řešení	3

A.1.2	Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace	3

A.1.3	Vyhodnocení, jak byly splněny požadavky dohodnutého zadání	4

A.2	Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování	4

A.3	Vymezení řešeného území podle katastrálních území	4

A.4		Základní podmínky vývoje území a ochrany jeho přírodních, civilizačních 
	a kulturních hodnot	4

A.5	Návrh rozvoje sídelní struktury a zhodnocení rozvojových předpokladů 
	jednotlivých sídel	4

A.6	Návrh uspořádání území, vymezení významných rozvojových ploch nadmístního 
	významu a případně území speciálních zájmů	5

A.7	Limity využití území nadmístního významu, včetně stanovených záplavových území	5

A.8	Návrh dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu	5

A.8.1	Doprava	5

A.8.2	Vodní hospodářství	6

A.8.3	Energetika a telekomunikace	6

A.8.4	Nakládání s odpady	6

A.9		Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho 
	technické zajištění	6

A.10	Návrh regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability	6

A.11	Vymezení koridorů veřejně prospěšných staveb	6

A.12	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení (zejména 
	ekonomických, sociálních, kulturních a územně technických) a dále vyhodnocení 
	jeho vlivů na životní prostředí	7

A.13	Návrh řešení požadavků civilní ochrany	7

A.14	Návrh lhůt aktualizace	7

A.15	Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF a PUPFL	7

A.15.1	Základní údaje	7

A.15.2	Vyhodnocení ploch určených k odnětí ze ZPF a PUPFL	7

A.15.3	Důsledky navrženého řešení na ZPF a PUPFL	7

A.16	Tabulková část	8

A.16.1	Vyhodnocení předpokládaného záboru ZPF v důsledku navrhované změny trasy 
	rychlostní komunikace R 49	8

B.	Posouzení vlivů navrhované změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace na životní prostředí	9

B.1	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	9

B.1.1	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	9

B.1.2	Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	10

B.2	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	10

B.2.1	Flora a fauna	10

B.2.2	Územní systém ekologické stability	11

B.2.3	Krajina	12

B.2.4	Chráněná území	12

B.2.5	Oblasti surovinových zdrojů	12

B.2.6	Ochranná pásma	12

B.3		ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ 
	PROSTŘEDÍ	13

B.3.1	Vliv na obyvatelstvo	13

B.3.2	Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce	13

B.3.3	Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje	14

B.3.4	Vlivy na estetické kvality území	14

B.3.5	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	14

B.3.6	Předpokládané střety zájmů v hodnocení vlivů na přírodu a krajinu	15

B.3.7	Charakteristika opatření k vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	16

C.	Návrh regulativů územního rozvoje	17

C.1	Úvod	17

C.2	Závazná část	17

C.2.1	Rozsah platnosti	17

C.2.2	Limity pro využití a uspořádání území	17

C.2.3	Zásady pro využití a uspořádání území	17

C.2.4	Požadavky na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plán. 
	podkladů	18

C.3	Návrh vymezení veřejně prospěšných staveb	18

C.4	Závěrečná ustanovení	18

D.	Grafická ČÁST	18

E.	DOKLADOVÁ ČÁST	19

# Textová a tabulková část

## Základní údaje

### Hlavní cíle řešení

Důvodem pro pořízení změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace je realizace závěrů Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, přijatého a schváleného Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 144/Z11/02 ze dne 19. června 2002. Jedním z jeho závěrů je potřeba urychlení procesu přípravy a výstavby kapacitního dopravního propojení České a Slovenské republiky v prostoru střední Moravy, v podobě rychlostní komunikace R49 v trase Hulín, Fryšták, Střelná, státní hranice, s napojením na připravovanou rychlostní komunikaci R6 a D1 na území Slovenska

Hlavním cílem změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace je:

- převedení koridoru pro rychlostní komunikaci R49 v úseku Zádveřice – Bratřejov ze směrné části územního plánu do části závazné;

- zařazení této stavby do senamu staveb veřejně prospěšných.

### Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace

Územní plán velkého územního celku Zlínské aglomerace (dále jen ÚPN VÚC ZA) zpracovaný podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a schválený vládou ČR, usnesením č. 150 ze dne 23.3.1994 a vyhlášený nařízením vlády ČR č. 87/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část ÚPN VÚC ZA, stanovil základní koncepci využití území okresů Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž.

V roce 1996 bylo vydáno usnesení vlády ČR č. 528, které aktualizovalo usnesení č. 631/1993, týkající se rozvoje dálnic a rychlostních komunikací, které zásadně mění náhled na koridory dálnic D 1 a D 47 a rychlostních komunikaci R 49 a R 55. Současně vyplynula z usnesení nutnost zpracování 1. změny a doplňku ÚPN VÚC ZA, ve které byly vymezeny koridory a nezbytné plochy pro tyto komunikace. Tato změna byla schválena usnesením vlády ČR č. 423 ze dne 16.07.1997 a vyhlášena nařízením vlády ČR č. 213/1997 Sb., kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části ÚPN VÚC ZA.

Z časových důvodů nebylo možno upravit tímto způsobem celé koridory procházející řešeným územím, a proto bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 2. ÚPN VÚC ZA, vymezující výše uvedené koridory dálnic, rychlostních komunikací a na ně navazující úpravy silniční sítě dle nových poznatků dopravní obslužnosti řešeného území. V červenci roku 1997 bylo řešené území postiženo povodní a tato skutečnost si vyžádala doplnění ÚPN VÚC ZA o protipovodňová opatření. V této souvislosti byl územní plán doplněn o poslední platnou verzi územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) z roku 1997. Do řešení byly zapracovány také změny, které nastaly od roku 1994 na úseku energetiky a spojů. Změna č. 2 ÚPN VÚC ZA byla schválena usnesením vlády ČR č. 891 ze dne 13. 9. 2000 a vyhlášena sdělením Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve Sbírce zákonů pod č. 393/2000 Sb., jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části ÚPN VÚC ZA.

Tím vznikl územně plánovací dokument, reflektující právní jistotu založenou ÚPN VÚC Zlínské aglomerace, jak vůči pořizovaným územním plánům obcí a měst, tak vůči ostatním subjektům užívajících řešené území a umožňující i urychlení realizace nezbytných investic.

Zákonem č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících, se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, byl nepřímo novelizován zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a v případě, že území řešené územním plánem velkého územního celku nezasahuje na území více krajů, bylo pořizování územních plánů velkých územních celků svěřeno v přenesené působnosti krajským úřadům.

Na základě žádosti Města Napajedla byla Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, pořízena Změna č. 3 ÚPN VÚC ZA, spočívající ve vymezení koridoru rychlostní komunikace R 55 v úseku Otrokovice – Babice (průchod katastru Napajedel po pravém břehu řeky Moravy). Změna č. 3 ÚPN VÚC ZA byla schválena dne 26. 3. 2003 usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 350/Z16/03 a vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou Zlínského kraje č. 1/2003 uveřejněním ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje dne 12.05.2003.

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, přijatý a schválený Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 144/Z11/02 ze dne 19. června 2002, stanovil jako generální strategický cíl č. I. Rozvoj dopravní infrastruktury, zejména napojení kraje na nadřazený dálniční systém a na využití železničního koridoru, na zlepšení dopravní dostupnosti mikroregionů, měst a obcí, kde je současným stavem maximálně ohrožen sociální a hospodářský rozvoj, a podrobněji jej rozpracoval ve funkčním okruhu č. 2 Technická vybavenost, dopravní přístupnost a obsluha území. Specifický cíl Zlepšení dopravní dostupnosti území v nadřazené silniční infrastruktuře zahrnuje požadavky na přípravu a realizaci silničních staveb, mezi nimiž je uvedena i rychlostní komunikace R 49 vedená v trase Hulín - Fryšták - Střelná, státní hranice, s napojením na připravovanou rychlostní komunikaci  R 6 a D 1 na území Slovenska. Rychlostní komunikace R 49 po svém dokončení zajistí kapacitní dopravní propojení východním směrem, tj. mezi Českou a Slovenskou republikou v oblasti střední Moravy.

Jedním z úkolů vyplývajících z Plánu rozvoje pro rok 2002 pro odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje bylo vypracování posudku shody obsahu územně plánovací dokumentace v kraji (zejména VÚC) s obsahem Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje.

Pro území okresů Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž je závaznou územně plánovací dokumentací ÚPN VÚC ZA.

Pro území okresu Vsetín je závaznou územně plánovací dokumentací Územní plán velkého územního celku Beskydy (dále ÚPN VÚC Beskydy) schválený usnesením vlády ČR č. 298 ze dne 25. března 2002 a vyhlášený sdělením Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 143/2002 Sb.

V rámci dopravní koncepce obou těchto územně plánovacích dokumentací pokrývajících území Zlínského kraje je územně chráněn koridor pro rychlostní komunikaci R 49 a to následovně:

- úsek Hulín – Zádveřice v závazné části územního plánu (ÚPN VÚC ZA),

- úsek Zádveřice – Bratřejov ve směrné části územního plánu (ÚPN VÚC ZA),

- úsek Pozděchov – Střelná v závazné části územního plánu (ÚPN VÚC Beskydy).

Závazné části obou územně plánovacích dokumentací byly vyhlášeny obecně právním předpisem a současně úseky rychlostní komunikace   R 49 v nich obsažené byly vyhlášeny jako veřejně prospěšné stavby.

Pro realizaci stavby rychlostní komunikace R 49 je nutné, aby celá komunikace byla veřejně prospěšnou stavbou a aby celý postup přípravy a realizace rychlostní komunikace R49 byl shodný pro celou stavbu.

Vznikl tak požadavek pořídit Změnu č. 4 ÚPN VÚC ZA spočívající v převedení vymezené části rychlostní komunikace R 49 v úseku Zádveřice – Bratřejov ze směrné do závazné části územního plánu a jejího zařazení mezi veřejně prospěšné stavby.

Potřeba urychlení celého procesu přípravy a výstavby kapacitního dopravního propojení České a Slovenské republiky v prostoru střední Moravy, ale i vzájemné provázanosti a koordinace postupů mezi českou a slovenskou stranou vyplynula i ze společných jednání zástupců Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací SR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje a zástupců Zlínského a Trenčínského kraje (6. června 2003 - Zlínský kraj, 11. července 2003 – Trenčínský samosprávný kraj).

Schválením Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a přijetím ostatních výše uvedených rozhodnutí, bylo naplněno ustanovení § 30 stavebního zákona, které ukládá příslušnému orgánu územního plánování soustavné sledování podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) schválena a při změně těchto podmínek pořídit změnu ÚPD. Z tohoto důvodu přistoupil Krajský úřad Zlínského kraje, jako orgán územního plánování, k pořízení změny č. 4 ÚPN VÚC ZA.

O pořízení Změny č. 4 ÚPN VÚC ZA rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 17. 9. 2003 usnesením č. 469/Z19/03.

Na základě stanovisek, obdržených v rámci projednávání, od dotčených orgánů státní správy, dotčených orgánů územního plánování, veřejnosti a ostatních organizací působících v řešeném území, bylo zadání změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace dopracováno a dne 14.04 2004 usnesením č. 619/Z23/04 schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje.

Návrh změny č. 4 Územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace byl zpracován v průběhu měsíce dubna roku 2004.

#### Použité územně plánovací podklady a dokumentace

Pro zpracování změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace bylo použito následujících podkladů:

- Územní plán velkého územního celku Zlínské aglomerace včetně schválených změn a doplňků

- Schválené zadání změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace, včetně „Vyhodnocení projednání Zadání změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace

- Rychlostní komunikace R 49 Hulín - Bratřejov - hranice okresu Zlín, dopravně urbanistická studie, zpracovatel VIAPONT Brno, listopad 1997

- Rychlostní silnice R 49 Vizovice - Střelná (hranice ČR/SR), podrobná studie, zpracovatel HBH Projekt, říjen 2001

### Vyhodnocení, jak byly splněny požadavky dohodnutého zadání

Vyhodnocení připomínek účastníků projednání, zapracované do zadání, se stalo výchozím podkladem pro vypracování návrhu změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace (viz. Dokladová část).

Návrh změny č. 4 Územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace respektuje všechna stanoviska a připomínky účastníků veřejného projednání, zapracovaná do zadání.

V souladu s požadavky dohodnutého zadání na úpravu a rozsah dokumentace obsahuje návrh změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace následující části:

- Textová a tabulková část

- Návrh regulativů územního rozvoje

- Grafická část

  - Původní stav dokumentace (mapový list 25-31, 25-33)	1 : 50 000

  - Hlavní výkres (mapový list 25-31, 25-33)	1 : 50 000

  - Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL – průsvitka	1 : 50 000

  - Návrh ÚSES – průsvitka	1 : 50 000

  - Návrh ploch a koridoru veřejně prospěšných staveb – průsvitka	1 : 50 000

- Dokladová část

## Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší.

Zajištění těchto hodnot v území je nutno spatřovat především v aplikaci zásad trvale udržitelného rozvoje. Snahou zpracovatele bylo tyto zásady v maximální míře uplatňovat.

## Vymezení řešeného území podle katastrálních území

Území dotčené řešením změny č. 4 ÚPN VÚC ZA:

- je tvořeno kú Zádveřice (Obec Zádveřice – Raková), kú Vizovice (Město Vizovice), kú Lhotsko (Obec Lhotsko) a kú Bratřejov (Obec Bratřejov);

- sousedí s územními obvody Statutárního města Zlín, Obce Veselá, Města Slušovice, Obce Neubuz, Obce Dešná, Obce Jasenná, Obce Lutonina, Obce Ublo, Obce Pozděchov, Obce Drnovice, Obce Vysoké Pole, Obce Újezd, Obce Loučka, Obce Slopné, Obce Horní Lhota a Obce Lípa.

## Základní podmínky vývoje území a ochrany jeho přírodních, civilizačních a kulturních hodnot

Základním dokumentem, ze kterého řešení změny č. 4 vychází, je schválený ÚPN VÚC ZA. Jeho závazná část je, plně respektována. V maximálně možné míře byly zohledněny schválené územní plány obcí a měst, kterých se změna č. 4 dotýká. Závazné části těchto územních plánů, které budou po schválení změny č. 4 v rozporu s touto územně plánovací dokumentací, budou dodatečně uvedeny do souladu v intencích § 30 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon).

## Návrh rozvoje sídelní struktury a zhodnocení rozvojových předpokladů jednotlivých sídel

Řešené území se vyznačuje velmi členitým terénem, který byl určující pro postupné osídlování a hospodářské využívání krajiny. Stávající struktura osídlení je dána dlouhodobým vývojem, který byl ovlivněn především přírodními podmínkami, v návaznosti na podmínky hospodářské a politické.

Zlepšení dopravní dostupnosti Zlínského kraje spočívá nejen na výstavbě dálnice D1 v prostoru severně od Hulína, ale také v realizaci navazující rychlostní komunikace R 49 vedené severně od Zlína a dále údolím toku Dřevnice, Lutoninky a Bratřejovky směrem na Slovensko.

Vazba Zlínského kraje na Slovenskou republiku bude i nadále rozvíjena především formou dopravního koridoru. Propojení formou sídelních koridorů je nevýrazné a jeho posilování se nepředpokládá.. Hlavní příčinou je terénní reliéf na společné hranici a s tím související situování méně rozvinutých sídel na dopravních trasách mezi oběma státy.

Požadavky této kapitoly, tak jak jsou formulovány ve vyhlášce č. 135/2001 Sb., o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech nejsou předmětem změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace. Převedení koridoru pro rychlostní komunikaci R49 ze směrné části územního plánu do části závazné a zařazení této stavby do seznamu staveb veřejně prospěšných nemění základní koncepci navrženou v ÚPN VÚC ZA a schválenou v roce 1994.

## Návrh uspořádání území, vymezení významných rozvojových ploch nadmístního významu a případně území speciálních zájmů

Změnou č. 4 ÚPN VÚC ZA, tj. převedením řešené části koridoru rychlostní komunikace R 49 ze směrné do závazné části územního plánu, nedojde ke změně dopravní koncepce, která byla již projednaná a schválená v ÚPN VÚC Zlínské aglomerace.

Krajinné hodnoty přírodního parku „Vizovické vrchy“, vyhlášeného dnem 03.02.1993, Obecně závaznou vyhláškou Okresního úřadu Zlín, budou v maximální míře chráněny.

Územím procházejí osy dvou mezofilních bučinných nadregionálních biokoridorů a jsou zde vymezena dvě regionální biocentra.

Území řešené změnou č. 4 je považováno za území s archeologickými nálezy, proto je nutné, v dalších fázích realizace silnice R49, respektovat ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn. už od doby přípravy stavebních prací je stavebník povinen oznámit tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že převedení koridoru pro rychlostní komunikaci R49, ze směrné části územního plánu do části závazné a její zařazení do seznamu staveb veřejně prospěšných, nebude mít zásadní vliv na uspořádání území, vymezení významných rozvojových ploch nadmístního významu a území speciálních zájmů.

## Limity využití území nadmístního významu, včetně stanovených záplavových území

Změna č. 4 s ohledem na polohu navrhovaného dopravního koridoru v území řešeném ÚPN VÚC Zlínské aglomerace nezasáhne a ani neovlivní území řešená:

- na severu ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace;

- na západě ÚPN VÚC Brněnské aglomerace;

- na jihu ÚPN VÚC okresu Hodonín.

Změnou č. 4 nebude narušena dopravní koncepce ÚPN VÚC Beskydy, kde navazující část komunikace R49 je již schválena v závazné části dokumentace. Na jihovýchodě sousedí řešené území ÚPN VÚC Zlínské aglomerace se Slovenskou republikou.

Z geografického hlediska jsou v řešeném území vymezeny koridory a plochy pro veřejně prospěšné stavby:

- rychlostní komunikace R49 Hulín – Fryšták – Zádveřice;

- obchvaty Města Vizovice a Obce Lhotsko;

- hlavní vodovodní řady;

- VTL plynovody;

- elektrické vedení VVN 110 kV,

které budou respektovány.

Základní principy ochrany před povodněmi zapracované do ÚPN VÚC v rámci 2. změny a dále upřesněné v Návrhu záplavových území vodních toků na okrese Zlín (Povodí Moravy, s.p. Brno), nejsou změnou č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace dotčeny.

V území řešeném změnou č. 4 se nacházející dvě vyhlášená záplavová území,:

- záplavové území vodního toku Dřevnice, (vyhlášeno přípisem Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Gottwaldov, dne 06.04.1987) a

- záplavové území vodoteče Lutoninka, (vyhlášeno přípisem referátu životního prostředí, Okresního úřadu Zlín, dne 26.02.1992.

která nebudou navrhovanou změnou dotčena.

## Návrh dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu

### Doprava

Cílem pořizované změny č. 4 je dle schváleného zadání:

- převedení koridoru pro rychlostní komunikaci R49 v úseku Zádveřice – Bratřejov ze směrné části územního plánu do části závazné;

- zařazení této stavby do seznamu staveb veřejně prospěšných;

V souvislosti s uvedenými záměry změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace, je pro rychlostní komunikaci R49 v úseku Zádveřice – Bratřejov nově navržen koridor, s proměnlivou šířkou, vycházející ze zpracovaných projektů a respektující v maximální možné míře zastavěná území dotčených obcí a měst. Koridor rychlostní komunikace R49 je vymezen v grafické části dokumentace, viz. výkres č. 5 „Návrh ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb“.

Na ostatním území Zlínské aglomerace (tj. mimo území řešené změnou č. 4) zůstává původní šířka koridoru 300 m na obě strany od zakreslené polohy rychlostní komunikace i nadále v platnosti.

Pro zpracování návrhu změny č. 4 ÚPN VÚC ZA byly využity následující podklady:

- Rychlostní komunikace R 49 Hulín - Bratřejov - hranice okresu Zlín, zpracovatel VIAPONT Brno, listopad 1997,

- Rychlostní silnice R 49 Vizovice - Střelná (hranice ČR/SR), zpracovatel HBH Projekt, říjen 2001).

Po stabilizaci navrhované komunikace v území bude nutné v ÚPN jednotlivých obcí prověřit dopad upřesněné trasy R49 na vymezení a rozsah nových rozvojových ploch, s ohledem na ochranu krajinných složek a požadavků na ostatní funkční využití území.

Ochranné pásmo železnice je respektováno v rozsahu 60 m od osy koleje. Křížení železniční trati č. 331 Otrokovice Vizovice bude řešeno mimoúrovňovou křižovatkou.

V řešeném území budou minimalizovány negativní vlivy dopravy na životní prostředí, přírodu a krajinu. Budou respektovány lokality zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin uvedených v příloze č. II vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Aktivní a potenciální sesuvná území evidovaná v trase navrhované komunikace R49 budou zohledněna výběrem trasy, respektive technickými opatřeními v dalších stupních dokumentace.

### Vodní hospodářství

Nová vodohospodářská opatření nadmístního významu nejsou na úrovni jednotlivých měst a obcí řešeného území navrhována.

V řešeném území se nachází vodovodní a kanalizační zařízení a.s. Vodovody a kanalizace Zlín, která jsou změnou č. 4 plně respektována. Respektován a projektově koordinován bude záměr obce Lhotsko na vybudování podzemního vodojemu pro zásobování obce pitnou vodou a napojeného na Zlínský skupinový vodovod.

### Energetika a telekomunikace

Změna č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace respektuje stávající i navrhovaná zařízení a ochranná pásma VTL plynovodů, energetických vedení VVN, telekomunikačních tras a uzlových zařízení.

Pro území Zlínského kraje byla v průběhu měsíce února dokončena „Územní energetická koncepce Zlínského kraje“, která vychází:

- z požadavků Nařízení vlády č 195/2001 Sb., kterým se uplatňují priority a cíle státní energetické koncepce na území kraje a

- z potřeby naplnění cílů Konceptu snižování emisí a imisí Zlínského kraje, vycházejícího z požadavků, stanovených zák. č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Požadavky obsažené v uvedeném dokumentu směřují prioritně do oblasti řízení a organizace krajských orgánů státní správy a samosprávy a všech místně příslušných subjektů při distribuci, nakládání a spotřebě paliv a energií. Pro pracování změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace proto nebyly, ze zmíněné dokumentace, pro řešené území, převzaty žádné konkrétní závěry a územní požadavky.

### Nakládání s odpady

Nástrojem k řízení středně a dlouhodobého rozvoje odpadového hospodářství Zlínského kraje je „Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje“. Protože tento dokument není v současné době dokončen, je výchozím podkladem pro oblast nakládání s odpady projednávaná „Koncepce hospodaření s odpady Zlínského kraje“. Z uvedené dokumentace nevyplývají žádné skutečnosti ani územní požadavky, které by se dotýkali, nebo jsou v rozporu s předmětem změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace.

## Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění

V souvislosti s změnou statutu rychlostní komunikace R49 nedojde ke střetu zájmů s problematikou nerostných surovin. V současné době se v řešeném území nenachází žádné ložisko nerostných surovin.

## Návrh regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability

Rychlostní komunikace R49 není na území řešeném změnou č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace ve střetu s nadregionálními a regionálními prvky územního systému ekologické stability

Řešeným územím je trasován nadregionální biokoridor č. K148 a K149, který je v ÚTP NR a R ÚSES ČR veden pod názvem Spálený - Makyta – Kelčský Javorník. Jeho vedení bylo podrobněji rozpracováno v Oblastním generelu ÚSES okresu Zlín (zpracovatel Arvita P spol. s r.o., 2000) a rovněž v příslušných územních plánech dotčených obcí.

Nadregionální biokoridor je vymezen jako biokoridor mezofilní – hájový a v řešeném území propojuje regionální biocentra 98 Suchý vrch a 116 U Kotka. Jeho nejmenší šířka je vymezena v rozsahu 80 – 100 m, což zaručuje dodržení minimálních prostorových parametrů. Ochranná zóna biokoridoru je navržena v šíři 2 km.

V rozsahu řešeného území změny č. 4 dochází také k omezeným střetům v rámci lokálních prvků ÚSES. Odstraňování konfliktů na lokální úrovni je v kompetenci územně plánovacích dokumentací dotčených obcí a měst. Ty budou postupně řešeny úpravou vymezení lokálních prvků ÚSES, v souladu s upřesňováním polohy plánované trasy silnice R49. Stabilizace lokálních prvků ÚSES bude realizována prostřednictvím změn jednotlivých ÚPD.

## Vymezení koridorů veřejně prospěšných staveb

Ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakož i §18 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech se vymezuje na správním území města Vizovice a obcí Zádveřice - Raková, Lhotsko a Bratřejov jako veřejně prospěšná stavba:

- koridor trasy rychlostní komunikace R49 na kú Zádveřice;

- koridor trasy rychlostní komunikace R49 na kú Vizovice;

- koridor trasy rychlostní komunikace R49 na kú Lhotsko;

- koridor trasy rychlostní komunikace R49 na kú Bratřejov.

pro kterou lze ve smyslu § 108 odst. 1 stavebního zákona pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit, nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit. Tento koridor je vymezen v grafické části změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace, ve výkrese č. 5 „Návrh veřejně prospěšných staveb“.

Lokalizaci veřejně prospěšných staveb lze v rámci koridoru upřesňovat v podrobnějších stupních územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladech a konečnou lokalizaci stanovit v územních rozhodnutích ve smyslu § 39 stavebního zákona. Součástí veřejně prospěšných staveb jsou i související přeložky inženýrských sítí a komunikací, mimoúrovňové křižovatky apod.

## Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení (zejména ekonomických, sociálních, kulturních a územně technických) a dále vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhované rychlostní komunikace R49 na životní prostředí je součástí přílohy „Hodnocení koncepce ÚPN VÚC dle zákona č. 244/92 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí“ schváleného ÚPN VÚC Zlínské aglomerace.

V rámci změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace bylo vyhodnocení předpokládaných důsledků této změny na životní prostředí zpracováno v intencích zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, a to dle přílohy č. 3 části C    bodu III a IV předmětného zákona.

Rámcové posouzení vlivu trasy R49 na životní prostředí je obsahem části B této dokumentace.

## Návrh řešení požadavků civilní ochrany

Tyto požadavky byly zapracovány do schváleného ÚPN VÚC Zlínské aglomerace a v předkládané změně č. 4 jsou plně respektovány.

## Návrh lhůt aktualizace

Aktualizace Územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace bude prováděna jednou za čtyři roky.

## Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF a PUPFL

### Základní údaje

Vyhodnocení požadavků na zábor zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) a ploch určených k produkční funkci lesa (dále jen PUPFL) slouží příslušným orgánům ochrany k vyhodnocení dopadu navrhovaného řešení na půdní fond.

Podkladem pro „Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF“ je zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, prováděcí vyhláška MŽP č. 13 ze dne 24.1. 1994 a Metodický pokyn OOLP MŽP ČR ze dne 01.10.1996 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu.

Vyhodnocení požadavků na zábor PUPFL je dáno zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Pro účely změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace byly hodnoceny plochy pro realizaci rychlostní komunikace R49 mimo souvisle zastavěné území dotčených obcí. Zábory zemědělského půdního fondu, vztahující se k záměrům navrhovaným ve schváleném ÚPN a následně v jeho třech změnách, zůstávají i nadále v platnosti.

### Vyhodnocení ploch určených k odnětí ze ZPF a PUPFL

Hodnocení dopadů na zemědělský půdní fond bylo provedeno vyčíslením celkového záboru zemědělské půdy dle BPEJ a jím odpovídajícím třídám ochrany zemědělské půdy v řešeném území.

#### Rekapitulace ploch záboru:

| Výměra lokality: | 33,2 |
| --- | --- |
| - z toho ploch ZPF | 32,2 |
| - ploch PUPFL | 1,0 |
| - Výměra plochy ZPF s třídou ochrany I. | 0,0 |
| - Výměra plochy ZPF s třídou ochrany II. | 0,0 |
| - Výměra plochy ZPF s třídou ochrany III | 4,6 |
| - Výměra plochy ZPF s třídou ochrany IV. | 10,8 |
| - Výměra plochy ZPF s třídou ochrany V. | 16,8 |

Vyčíslení ploch předpokládaného vynětí ze ZPF a PUPFL je zpracováno, v rozsahu řešeného území změny č. 4, v tabulkové části dokumentace. Rozsah vynětí je zakreslen na výkrese č. 3 „Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF a PUPFL“ (průsvitka). Lokalita záboru je označena pořadovým číslem s vazbou .na schválený územní plán.

Trasa rychlostní komunikace R49 je polohově určena schváleným ÚPN VÚC Zlínské aglomerace, změnou č. 4 není její trasa měněna. Z tohoto důvodu nebylo posuzování odnětí ZPF, provedeno ve smyslu ustanovení § 5 odst.1) zákona č. 334 /1992 Sb.,o ochraně ZPF,. v podobě vyhodnocení jiných možných řešení.

Pro vyčíslení požadavků na zábor ZPF a PUPFL byly použity mapové podklady v měřítku 1:50 000. Uvedené mapové měřítko je určující pro stupeň přesnosti kvantitativního vyhodnocení ploch záboru a jejího členění podle kultur, BPEJ, respektive rozsahu závlah a odvodnění. Podrobněji budou odnímané plochy ZPF a PUPFL řešeny v rámci ÚPN jednotlivých obcí.

### Důsledky navrženého řešení na ZPF a PUPFL

Intenzita urbanizace v území bude vždy narážet na vysokou úroveň zemědělské výroby, kvalitu půdního fondu, výraznou specializaci na intenzivní zemědělské kultury a rozsáhlé investice do půdy.

V rámci schváleného ÚPN VÚC Zlínské aglomerace a jeho 3 změn, je v období do r. 2010 navrženo celkem k vynětí 1 528,1 ha půdy, z čehož zemědělskou půdu tvoří celkem 1 364,0 ha a z toho 1 003,3 ha půda orná.

Na odnímání půdy se nejvíce podílejí dopravní stavby. Značné nároky na půdní fond jsou dány jejich povahou. Trasy dálnic a rychlostních komunikací se vyhýbají zástavbě a tudíž nutně vedou po zemědělské půdě, resp. po plochách určených k produkční funkci lesa.

## Tabulková část

### Vyhodnocení předpokládaného záboru ZPF v důsledku navrhované změny trasy rychlostní komunikace R 49

|  | Odnímaná plocha |  |  |  |  |  | Výměra pozemků v Ha |  |  |  | Kvalita pozemků |  |  |  |  | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres | Funkční využití |  | Značení | Obec/Kú | Čís.mapy | znač.mapy | Celkem | ZPF. | .PUPFL | BPEJ |  | Třída och. | Ha | Odv.p. | Závl.p. |  |
|  | NÁVRHOVÉ OBDOBÍ DO R. 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Navrhovaná trasa R49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 | Zádveřice | 25-34 | 5 | 6,2 | 6,2 |  | 6.20.34 |  | V | 2,2 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 6.20.54 |  | V | 1,2 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 6.47.10 |  | III | 2,8 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 | Vizovice | 25-34 | 5 | 8,8 | 8,8 |  | 6.20.21 |  | IV | 1,0 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 6.20.41 |  | IV | 1,0 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 6.24.51 |  | III | 1,8 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 6.41.77 |  | V | 3,1 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 7.20.21 |  | IV | 1,9 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 | Lhotsko | 25-34 | 5 | 3,1 | 3,1 |  | 7.20.31 |  | IV | 0,9 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 7.20.41 |  | IV | 1,6 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 7.20.51 |  | V | 0,6 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 | Bratřejov | 25-34 | 5 | 15,1 | 14,1 | 1,0 | 7.20.31 |  | IV | 1,9 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 7.20.41 |  | IV | 1,1 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 7.20.51 |  | V | 5,9 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 7.41.77 |  | V | 1,8 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 7.49.11 |  | IV | 1,4 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 7.49.41 |  | V | 2,0 |  |  |  |
| ZL | R 49 |  | D 11 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | R 49 v rozsahu změny č.4 celkem |  |  |  |  |  | 33,2 | 32,2 | 1,0 |  |  |  | 33,2 |  |  |  |

# Posouzení vlivů navrhované změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace na životní prostředí

Hodnocení vlivu na životní prostředí je provedeno ve smyslu zákona č. 244/1992  Sb. v rozsahu přílohy č. 3, části C bodu III a IV.

Podle bodu III jsou v přiměřeném rozsahu popsány předpokládané vlivy na životní prostředí včetně odhadu jejich významností.

Podle bodu IV jsou popsána opatření navržená k prevenci, eliminaci, minimalizaci, popřípadě  kompenzaci účinků na prostředí. Opatření jsou zaměřena na aktivity, u kterých návrh územního plánu předpokládá jejich realizaci v návrhovém období, tj. do roku 2010 zejména rychlostní komunikaci R/49.

Komunikace vytváří páteřní komunikaci Vizovické kotliny a jádra Zlínské aglomerace, zajišťuje propojení komunikací I/55 a I/57, se spojením na Slovensko na hraničním přechodu Vlárský průsmyk. Současná trasa komunikace neskýtá možnost zkapacitnění, což se jeví jako nedostatek vzhledem k rostoucí dopravní zátěži.

## ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

### Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

#### Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje

Dlouhodobé, staletí trvající vlivy lidské činností, transformovaly přírodní krajinu a více čí méně změnily její ekologickou rovnováhu. Přes veškeré požadavky a vlivy na krajinu zůstaly nejstabilnějšími ekosystémy v řešeném území především lesní porosty (pokud nebyly přeměněny na nevhodné, např. smrkové monokultury), ale i druhotně vzniklé trvalé travní porosty (horské, svahové, údolní, nivní louky a pastviny), udržující se přírodními autoregulačními mechanismy.

V kontrastu s nimi jsou výrazně prostorově převažující velmi labilní ekosystémy - agrocenózy, s nízkým nebo zcela chybějícím zastoupením přírodních prvků nebo s prvky zásadně přeměněnými, s nedostatečně vyvinutými autoregulačními mechanismy a z toho vyplývající větší či menší odolností vůči působení vnějších negativních vlivů. Jsou odkázány na "cizí" lidské zásahy vytvářející "umělou" antropogenní stabilitu zaměřenou na vysokou produkcí biomasy bez ohledu na její důsledky. Takto vytváření "stabilita" však znamená další snižování autoregulačních schopností a vyvolává potřebu dalších vkladů dodatkové energie. Dotace však nelze aplikovat donekonečna - existující limity zatížení krajiny, meze ekologické stability, jejichž překročení znamená vznik krizových situací a rozvoj nežádoucích negativních faktorů, které je možno shrnout pod společný problém zemědělské devastace.

Ty se v řešeném prostoru již dlouhodobě projevují a jejich náprava bude jedním z podstatných problémů. Nebude jednoduchá z celé řady hledisek, ať už metodických, časových, finančních, majetkoprávních a dalších a bude nutné ji pojmout komplexně jako prevenci, ochranu, obnovu a tvorbu této zemědělsky devastované krajiny.

Cílem uvedené činností by měla být ekologická optimalizace hospodaření v krajině, obnova krajinných a ekologických struktur a přirozené ekologické stability, koordinovaná v rámci aglomerace, bez ohledu na okresní, katastrální i další hranice a lokální čí regionální bariéry.

Zemědělské využívání území a jeho intenzita se odrazily v ekologické stabilitě krajiny, nepříznivě ovlivnily zastoupení přírodních prvků tvořících její základ, a tím umožnily oživení negativních procesů, jakými jsou např. eroze, sesuvy, degradace půd, znečištění ovzduší, podzemních a povrchových vod, způsobily značný úbytek až úplnou likvidaci krajinné zeleně, vodních ploch, luk, pastvin, ovlivnily odtokové a retenční poměry, a v neposlední řadě se projevily snížením až vymizením většiny pozitivních mimoprodukčních funkcí krajiny (obytných, rekreačních, vodohospodářských, bioklimatických, estetických atd.).

V řešeném území se vedle celé řady uvedených negativních vlivů zemědělské výroby plošně dále uplatňují eroze a sesuvy. Neustále stupňované zemědělské využívání krajiny výrazně ovlivnilo vznik, vývoj a intenzitu erozních a sesuvných procesů, pro které jsou v území potenciální předpoklady dané přírodními podmínkami, mj. energií reliéfu, půdním složením, klimatem atd. Přírodní podmínky nebyly limitujícím faktorem intenzifikace zemědělství (ale také i lesnictví, zejména při těžbě dřeva), takže erozní procesy dosáhly v řešeném území značných rozměrů, a to jak z hlediska aktuální ohrožené plochy, tak z hlediska intenzity.

Při erozních procesech nejde jen o odnos svrchních, nejúrodnějších vrstev ornice a tím o degradaci půdních profilů, ale současně o odnos průmyslových hnojiv a chemických ochranných přípravků, s nímž souvisí nebezpečí nekontrolovaného znečištění povrchových i podzemních vod, erozní procesy ohrožují biotické složky krajiny, větrná eroze čistotu ovzduší a tím zdravotní stav obyvatel atd.

U takto ohrožených pozemků každoroční vysoké ohrožení produkce bude znamenat radikální změny v hospodaření, realizaci komplexních pozemkových úprav ve vazbě na projekty místních ÚSES a značné náklady na likvidaci erozního ohrožení.

Základním vstupem pro uplatnění diferencované péče o krajinu, její tvorbu, obnovu a ochranu je územní systém ekologické stability a vymezení a definování souboru významných krajinných prvků (VKP), tvořících kostru ekologické stability. Ochrana těchto prvků je předmětem obecné ochrany přírody a krajiny viz. zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, resp. vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992.

Významné krajinné segmenty, spolu s dalšími články kostry ekologické stability, jsou jedním z podkladů oborové syntézy vymezující zóny diferencované péče o krajinu a zóny vyžadující její tvorbu a obnovu.

V řešeném území bylo vymezeno celkem 6 zón, které jsou charakterizovány:

- zóna vyjímečně zvýšené péče o krajinu

zahrnuje souvislá území s mimořádným soustředěním přírodních hodnot minimálně ovlivněné lidskou činností, bez trvalých sídel.

- zóna nadprůměrně zvýšené péče o krajinu

zahrnuje souvislá území, v nichž je kompromisní využívání buď právně zabezpečeno nebo je výhledově nezbytné, zahrnuje jádrové části klidových oblastí a jejich návrhů, území s ochranou vodohospodářských zájmů nebo s ochranou přírodních léčivých zdrojů.

- zóna se základní úrovní zvýšené péče o krajinu

zahrnuje souvislá území, v nichž je potřebné kompromisní využívání, a to s ohledem na zachování přirozené stabilizované krajiny a na plnění zejména rekreačních funkcí.

- zóna relativně vyváženě využívaná,

s optimálním zastoupením krajinných struktur, s ekologickými problémy lokálního charakteru (eroze, obnova zeleně, vodních ploch apod.); tvoří mezičlánek mezí zónami zvýšené péče o krajinu a zónou intenzivně využívanou a narušenou zemědělskou činností. Krajina má v této zóně významné rekreační hodnoty a může plnit řadu mimoprodukčních funkcí.

- zóna intenzivně využívaná a narušená zemědělskou činností

zahrnuje území výrazně ekologicky labilní, s nízkým zastoupením ekostabilních prvků a struktur, vyžadující koncepčně založenou rekonstrukci krajiny a obnovu ekologické rovnováhy.

- zóna urbanizovaná

Obnova ekologických struktur, odstranění degeneračních procesů, obnova půdní úrodnosti, mimoprodukčních funkcí krajiny atd. jsou v této zóně nutným předpokladem pro další využití tohoto prostoru. Realizace obnovných procesů v krajině bude jak časově, tak zejména finančně značně náročná a jejich výsledný efekt se bude projevovat v ekologické rovnováze krajiny a v regeneraci jejích produkčních a mimoprodukčních funkcí jen pozvolna, na rozdíl od dřívějších, poměrně rychlých změn, jež vedly k současnému rozsahu labilních ekosystémů.

Pro potřeby územního plánu jsou vymezeny a podrobněji charakterizovány na základě průzkumů a rozborů, návrhů VKP a dalších článků kostry ekologické stability, dvě nejvýše hodnocené zóny zvýšené péče o krajinu, zahrnující prostory s nejvyššími ekologickými, krajinářskými a estetickými hodnotami. Tyto zóny diferencované péče jsou základním oborovým podkladem pro koordinaci s ostatními záměry funkčního využívání území, jejich hodnoty by měly být v maximální míře respektovány, chráněny a rozvíjeny, s plným uplatňováním preventivní péče, se snahou o zachování vysoké úrovně prostředí, jako protiváha k územím intenzivně využívaným a znehodnoceným. Veškerá činnost, která by mohla narušit hodnoty prostředí, by měla být z těchto nejcennějších zón zvýšené péče nekompromisně vyloučena.

Hlavní cíle diferencované péče předpokládají:

- sledovat harmonický soulad hmotného a přírodního prostředí v zájmu tvorby žádoucí úrovně životního prostředí;

- v územích s výjimečnými, nadprůměrnými a dobrými hodnotami aplikovat důsledně a diferencovaně zásady ochrany přírodního a krajinného prostředí;

- v územích s narušenou krajinou důsledně přistupovat k jeho plánovité rehabilitaci, spočívající nejdříve v odstranění příčin devalorizace a následně v realizací nápravných opatření negativních důsledků;

- v ostatních územích zachovat životní prostředí alespoň v relativně uspokojivé úrovni, což předpokládá důsledné uplatnění existujících zákonů, směrnic a předpisů;

- uplatňovat problematiku péče o krajinu spolu s ostatními principy urbanistické tvorby v koordinaci s nejrůznějšími územními funkcemi, intenzitu požadavků prosazujících péči o krajinu, její tvorbu a rekonstrukci prosazovat diferencovaně v jednotlivých zónách vymezených hierarchicky podle stávající nebo požadované úrovně krajinného prostředí;

Prosazení cílů diferencované péče o krajinu ovlivňuje výrazně rozvoj dílčích funkčních složek území a je jedním ze základních kriterií pro:

- uplatňování ekologických hledisek při lokalizaci výstavby výrobních (průmyslových, zemědělských, energetických aj.), těžebních, dopravních, vodohospodářských a dalších staveb a zařízení, a to již v projektové přípravě, s maximální snahou vyloučení ekologicky negativních důsledků veškeré investiční a výrobní činnosti;

- aktivní a koordinované vytváření předpokladů pro plnění všech funkcí lesů, ochrany podzemních a povrchových zdrojů pitné vody a léčivých pramenů, pro využití nerostných surovin apod.;

- uchování vysoké produkční schopnosti zemědělských půd a pro její obnovu a pro kompromisní řešení vztahů zemědělské výroby k jiným oprávněným zájmům, např. k ochraně vod, k ochraně vzácných a funkčně nezastupitelných přírodních prvků;

- uplatnění ekologických požadavků v ekologicky zachovalých krajinných strukturách, jakými jsou např. rozptýlená krajinná zelen, trvalé travní porosty, přirozené vodní toky, vodní plochy apod., vymezených většinou jako významné krajinné prvky;

- prosazování investičních záměrů a staveb sloužících k zlepšování úrovně životního prostředí, ke stabilitě nebo k obnově ekologické rovnováhy.

Posláním zón je kladně působit na zachování příznivého stavu přírodního prostředí kulturních a historických hodnot území a vytvářet předpoklady pro jeho další zlepšování, zejména:

- chránit reliéf území v souvislosti se všemi zásahy a přispívat k rekultivaci poškozených ploch;

- chránit cenné ekosystémy a vytvářet předpoklady pro jejich zachování, popř. rekonstrukci;

- chránit krajinu jako podstatnou složku životního prostředí zejména pro regeneraci lidských sil;

- zachovat oblasti a typickou strukturou vesnických sídel a historicky významnou strukturou městského osídlení;

- chránit krajinné urbanistické kompozice;

- zhodnocovat urbanisticky a historicky významné části měst (především památkové rezervace a památkové zóny);

- chránit síť kulturních památek v krajině a významné památky tvořící krajinné dominanty;

### Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Komunikace zde prochází vyhlášeným přírodním parkem Vizovické vrchy. Ve vlastním zájmovém území výstavby a v okolí se nachází strukturní prvky krajiny drobnějšího měřítka s potenciálem zvýšené stanovištní diverzity. Lze dovodit normální míru kvality přírodního prostředí, mírně zvýšenou až vysokou, dochovala se řada strukturních prvků území. Při zachování současné úrovně stanovištní diverzity území lze předpokládat poměrně dobrou schopnost regenerace krajinných systémů.

V širším posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb. v platném znění. (horní zákon).

## Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

### Flora a fauna

#### Obecná charakteristika

Přírodovědná šetření zpracovatele dokumentace byla provedena formou orientačního biologického průzkumu přímo v zájmovém území a na jeho hranicích v měsíci dubnu 2004. Uváděná charakteristika podchycuje jarní aspekt výskytu rostlin a živočichů. Biologický průzkum (vzhledem k charakteru stavby) nebyl prováděn mimo areál posuzované stavby.

Z tohoto předpokladu a z výše uvedené obecnější charakteristiky zájmového území pak vychází popis stavu bioty, pro účely posouzení vlivů navrhované stavby na životní prostředí. Další charakteristiky se proto týkají přímo lokality navrhované stavby.

#### Lesní porosty

Zájmové území výstavby se dotýká lesa a ochranného pásma lesního porostu.

Prvky dřevin rostoucí mimo les

Je tvořen zejména následujícími dřevinami: olše lepkavá, jasan ztepilý, topol osika, vrba jíva, vrba křehká, javor mléč, vtroušeny jsou i javor jasanolistý a bříza pýřitá.

#### Flora zájmového území navrhované výstavby

Celá plocha zájmového území výstavby je z větší části tvořena intenzivně obdělávanou ornou půdou. S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu byly dokladovány následující druhy:

Pole:

pýr plazivý, rozrazil perský, rozrazil břečťanolistý, smetanka lékařská, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, violka rolní  a heřmánkovec přímořský;

Bylinotravní příkopy na severní a západní hranici zájmového území:

srha říznačka, pýr plazivý, lipnice obecná, ovsík vyvýšený, bér zelený, sveřep měkký, třtina křovištní, podběl obecný, pampeliška lékařská, heřmánkovec přímořský, řebříček obecný, pelyněk černobýl, pcháč rolní, pcháč obecný, vratič obecný, pryšec kolovratec, kopřiva dvoudomá, merlík bílý, lebeda lesklá, šťovík tupolistý, kyseláč luční, zemědým lékařský, mrkev obecná, kostival lékařský, svízel přítula, kakost luční, jetel plazivý, vikev plotní, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ředkev ohnice, rozrazil rolní, rozrazil. břečťanolistý, violka rolní, hluchavka bílá, jitrocel větší, jitrocel kopinatý aj.

V lokálně podmáčené části zájmového území k uvedeným plevelům přibyly: máta dlouholistá, kyprej vrbice, chrastice rákosovitá, bršlice kozí noha;

#### Fauna zájmového území

Orientačním zoologickým průzkumem byly zjištěny jen běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, zejména agrocenózy, případně na blízkost sídel. Konkrétní výstupy terénního šetření lze shrnout následovně:

Obratlovci:

obojživelníci :	skokan štíhlý,

savci :	hraboš polní, zajíc polní, krtek obecný, ježek východní, srnec obecný, kuna skalní;

ptáci - na poli :	vrabec domácí, konipas bílý, káně lesní, poštolka obecná, jiřička obecná;

ptáci - na dřevinách obklopujících pole :	vrabec domácí, strnad obecný, zvonohlík zahradní, stehlík obecný, kos černý, drozd zpěvný, sýkora koňadra, červenka obecná, pěnice černohlavá, hrdlička zahradní, holub hřivnáč.

zástupci jiných obratlovců nebyli zjištěni, jejich trvalý výskyt není předpokládán.

Hmyz

s ohledem na jarní aspekt vegetačního období byly zjištěny jen některé charakteristické druhy agrocenóz, např.

brouci :	střevlíkovití: kovaříkovití: páteříčkovití: slunéčkovití:; mandelinkovití

motýli :	babočka paví oko, babočka. kopřivová, bělásek zelný, bělásek řepkový;

dvoukřídlí :	výkalnice hnojní, masařka obecná, muchnice březnová, tiplice obrovská;

blanokřídlí :	včela medonosná, mravenci;

z dalších bezobratlích na půdním povrchu to byl pouze pavouk slíďák rolní a na jižním okraji zájmového území ještě slíďák luční.

Poznámka:

V letním aspektu, v době plné vegetace a rozvinuté polní kultury lze předpokládat přítomnost dalších druhů hmyzu, kteří sem pronikají z okolních biot. Jedná se zejména o rovnokřídlý hmyz (sarančata a kobylku zelenou), ploštice (hlavně klopuškovité, kněžicovité a vroubenkovité), dále škvory, blanokřídlý hmyz (zejména vosy a čmeláky), motýly (zejména osenice, bělásky) a od Dřevnice sem jistě pronikají i vážky.

Ačkoli bude spektrum hmyzu v letním aspektu výraznější, zpracovatel dokumentace nepředpokládá v rámci zájmového území posuzované stavby podmínky pro rozvoj populací zvláště chráněných druhů ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci. Analogicky to platí i pro mšice a další škůdce, kteří mají počátek vývoje na bezu černém, hlohu, švestkách, aj. a kteří do polních kultur naletují až po jejich rozvoji.

Z ostatních bezobratlých do rozvinuté polní kultury v letním aspektu pronikají zejména další druhy pavouků (např. křižákovití) a sekáči.

### Územní systém ekologické stability

Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, působící jako biocentra nebo jako biokoridory, případně jako interakční prvky.

Biocentra fungují jako genetické zásobárny pro uchování regionálního geofondu živých organismů (rostlinných i živočišných), biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi, tedy umožňují volné šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení ekologické rovnováhy a interakční prvky představují segmenty liniového charakteru, zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni.

Řešeným územím prochází nadregionální biokoridor č. K148 a K149, který je v ÚTP NR a R ÚSES ČR veden pod názvem Spálený - Makyta a Spálený - Kelčský Javorník. Nadregionální biokoridor je vymezen jako biokoridor mezofilní – hájový a v řešeném území propojuje regionální biocentra 98 Suchý vrch a 116 U Kotka. Jeho vedení bylo podrobněji rozpracováno v Oblastním generelu ÚSES okresu Zlín (zpracovatel Arvita P spol. s r.o., 2000) a rovněž v příslušných územních plánech dotčených obcí.

#### Biogeografie

Složení původního rostlinného krytu je podmíněno geografickou polohou území, geologickými, půdními, klimatickými a hydrologickými poměry, vlivy orografickými a biotickými. Zejména v posledních desetiletích byl stále více uplatňován vliv člověka, který svými zásahy původní vegetaci z velké části rozrušil a nahradil ji lesními a zemědělskými kulturami.

Bioregiony v pojetí ÚSES reprezentují jedinečné (odlišitelné) jednotky biogeografického členění krajiny na regionální úrovni. Členění vychází z potenciální bioty (nikoliv z aktuálního stavu krajiny). Základem pro vytváření bioregionů jsou geologické, půdní, klimatické, topografické, geobotanické, fytochorologické a zoochorologické mapy.

Biogeograficky patří řešené území do provincie středoevropských listnatých lesů, západokarpatské podprovincie. Na řešeném území se nachází dva bioregiony (Biogeografické členění České republiky - Culka, 1996):

- 3.7. Zlínský

- 3.9. Vsetínský

Biochory

Termín biochora je dle Bučka at. al. (1991) používán pro vyjádření jednoty biomu a neživé přírody, Rejmers (l980) definuje biochoru jako soubor shodných biotopů. V rámci jednoho bioregionu se nachází zpravidla 5 až 12 typů biochor.

V návaznosti na bioregiony byly dr. Culkem aktualizovány biochory České republiky, v současné době zabezpečuje Agentura ochrany přírody a krajiny jejich digitalizaci. Jelikož oficiální podklady nebyly v době zpracování této zakázky k dispozici, byly digitalizovány původní biochory, vymezené při zpracování jednotlivých generelů ÚSES okresu Zlín. V tomto směru bude nutno v budoucnosti jednotlivé biochory aktualizovat.

### Krajina

Je charakteristická střídáním lesních celků, travních porostů, polí a krajinné zeleně. Její nejcennější část tvoří nadregionální a regionální územní systém ekologické stability. Je součástí přírodního parku Vizovické vrchy a má nemalý krajinářský, ekologický, rekreační a přírodovědecký význam. Rozsah původní lesní vegetace byl do značné míry pozměněn a narušen činností člověka. Struktura a hustota osídlení se vyvíjela v závislosti na přírodních podmínkách regionu.

Převážnou část řešeného území zaujímají členité vrchoviny a ploché hornatiny vnějšího pásma západních Karpat, které byly vesměs trvale osídleny až v rámci kolonizace. Zprůmyslnění zemědělské výroby vedlo k podstatnému rozšíření fádní agrární krajiny i do oblastí s vysokým přírodním a kulturním potenciálem. Nejvýznamnějšími ohrožujícími faktory jsou nízký stupeň ekologické stability krajiny, ohrožení půd a reliéfu erozí a sesuvy a rovněž degradace půd v důsledku nadměrné intenzity využívání zejména ZPF.

Aktuální stav krajiny doznal v posledních letech významných změn, které jsou spojeny se změnami majetkoprávních vztahů k půdě a s expanzí zástavby do dlouhodobě chráněných území (zejména v příměstské oblasti). Všechny tyto změny významně ovlivňují využití krajiny a její ráz. Souhrnně lze konstatovat, že řešené území vyžaduje i nadále aktivní přístup k ochraně a tvorbě krajiny.

Navrhovaná trasa rychlostní komunikace R49 protíná řadu významných krajinných prvků vymezených ze zákona: lesy, vodní toky a údolní nivy. Z uvedené skutečnosti budou v dalších stupních dokumentace odvozena směrová, respektive technická opatření eliminující vliv realizované komunikace na uvedené významné krajinné prvky.

### Chráněná území

Rychlostní komunikace R49 prochází vyhlášeným přírodním parkem Vizovické vrchy v trase, minimalizující střety s požadavky ochrany přírody. Ve zájmovém území komunikace a v jejím blízkém okolí se nachází strukturní prvky krajiny drobnějšího měřítka s potenciálem zvýšené stanovištní diverzity.

### Oblasti surovinových zdrojů

Podle dostupných podkladů Geofondu ČR a podle map ložisek nerostných surovin ČR, není v posuzovaném území, ani jeho bezprostředním okolí žádné:

- ložisko vyhrazených nerostů

- chráněné ložiskové území

- těžený dobývací prostor

- netěžený dobývací prostor

### Ochranná pásma

#### Vodní toky

Posuzovaná trasa se dotýkají vodních toků. Ochrana vodních toků je upravena zákonem o vodách č. 254/2001Sb. a to prostřednictvím správy vodních toků ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmětným správcem významného vodního toku je Povodí Moravy s. p., drobné vodní toky spravuje Zemědělská vodohospodářská správa a Lesy České republiky, s. p.; o vyhotovení návrhu byli správci vyrozuměni.

Křížení dopravní trasy s vodními toky bude technicky řešeno v dalším stupni dokumentace tak, aby byla respektována příslušná ustanovení vodního zákona.

#### Ochranná pásma a pásma hygienické ochrany

V prostoru stavby nejsou vyhlášena žádná ochranná ani hygienická pásma:

- vodárenských drojů

- čistíren odpadních vod

- veřejných pohřebišť

#### Architektonické a historické památky, archeologická naleziště

V bezprostředním okolí posuzované trasy se nenachází žádné významné architektonické ani historické památky, či archeologická naleziště, která by mohla být výstavbou trasy R49, nebo jejím provozem negativně dotčena.

#### Radonové riziko

Většina prvků v horninách je stabilních, ale vyskytuje se zde i skupina tzv. přírodních radionuklidů, u kterých probíhá radioaktivní rozpad. Pro měření radonu v půdním vzduchu se používá veličina nazvaná objemová aktivita radonu, uváděná v jednotkách Bq/m3 (becquerel/m3).

Primárním zdrojem radonu je v geologickém prostředí uran (U238). Nejvyšší množství uranu je obsaženo v horninách vyvřelých (např. v durbachitech, žulách), střední množství v metamorfovaných horninách (např. pararulách) a nejnižší v sedimentárních horninách (např. pískovcích, jílovcích).

Radonové riziko lze, podle údajů uvedených v základní mapě radonového rizika, kterou zpracoval v měřítku 1: 200 000 Český geologický ústav, charakterizovat v posuzované lokalitě jako riziko nízké - 1 Pg (paleogenní sedimenty).

## ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

### Vliv na obyvatelstvo

#### Zdravotní rizika a sociologické aspekty vlivů

Negativní ovlivnění obyvatelstva přichází v úvahu, jak v době výstavby rychlostní komunikace, tak i vlastním provozem. Vliv na obytnou zástavbu lze očekávat především v podobě zvýšeného množství emisí škodlivin, hluku a vibrací.

V rámci následné podrobnější dokumentace bude možný negativní vliv na obytnou zástavbu technickými prostředky (protihluková bariéra ap.) vyloučen, v nejhorším případě minimalizován. Provozem na komunikaci nesmí dojít k zásadnímu zvýšení emisní a imisní zátěže, ke zvýšení hluku, znečištění ovzduší, ani zhoršení situace v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit stávající medicínsko - ekologické faktory, jakými jsou například celková nemocnost, výskyt nádorových onemocnění, malformací apod. S realizací komunikace R49 dojde ke snížení frekvence provozu v zastavěných částech dotčených obcí.

### Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce

#### Vlivy na ovzduší a klima

Liniové zdroje znečištění budou představovat všechny dopravní prostředky, pohybující se po komunikaci. Ta může při nepříznivých rozptylových podmínkách způsobovat ve svém okolí překročení krátkodobých limitů pro NOx a to do vzdálenosti cca 25 m. Určité zvýšení prašnosti, lze očekávat v období výstavby, kdy bude docházet ke skrývce zeminy a jejímu přesunu, zejména při přípravě a zakládání stavby a finální úpravě povrchů. Tento vliv je však časově omezen dobou výstavby, resp. dobou než budou odkryté plochy finálně upraveny (ozeleněny). Ovlivnění mesoklimatu a mikroklimatu lze vyloučit.

Kvantitativní určení vlivů bude provedeno v rozptylové studii v rámci ÚŘ pro zásadní škodliviny, pro které je poměr mezi emisemi a imisními limity nejvyšší.

V daném případě to jsou oxidy dusíku NOx. V rozptylové studii budou vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů k celkovému znečištění.

#### Vlivy na vodu

##### Ovlivnění charakteru odvodnění území

Hydrologický režim území bude nepatrně ovlivněn změnou vzájemného poměru mezi výparem, vsakem a odtokem. Komunikace mají na rozdíl od biologicky aktivních povrchů zvýšený povrchový odtok. Území se budováním zpevněné plochy, v rozsahu minimálně 120 000 m2 významně i když z větší části na terén, odvodní.

##### Riziko znečištění povrchových a podzemních vod

Kvalita povrchových vod bude ovlivňována :

- trvalým znečišťováním silničním provozem

- zimní údržbou (solením) a vyhrnováním sněhu mimo komunikaci

- haváriemi silničních vozidel

Dešťové vody z odstavných ploch, s rizikem znečištění budou předčištěny na odlučovači ropných látek, zabezpečujícími na odtoku max. koncentraci NEL < 5 mg/l. Zimní protisněhové ošetření komunikace bude prováděno přednostně mechanickým úklidem napadaného sněhu, v kombinaci se solemi. V dalším stupni dokumentace stavby budou navržena vhodná eliminační opatření technického charakteru.

Zdroje využívající podzemní vodu se v trase komunikace nenacházejí a nemohou být ovlivněny. Lokální ovlivnění hydrogeologických charakteristik území může vyvolat vrtání opěr mostních objektů případně výstavbou tunelů. Změny hladiny podzemní vody budou ale jen lokální a vratné.

#### Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

Stavbou vznikají poměrně značné nároky na odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Vlivy depozic škodlivin ze spalování pohonných hmot za provozu nebudou zanedbatelné, je proto možné uvažovat o ovlivnění nebo změnách chemismu okolních půd, vzrůstu kyselosti apod.

Terénními úpravami a přesuny zemin dojde v souladu se zadáním i ke změnám místní topografie.

Materiál k eventuelním záhozům a terénním úpravám musí být použit pouze nezávadný, vyloučeno je použití stavebních rumů, znečištěných podsypových materiálů ap.

Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit. Narušení vodonosných horizontů vlivem stavebních prací lze předpokládat při výstavbě mostních konstrukcí a tunelů.

Stupně přednosti v ochraně vycházejí z produkčních tříd hlavních zemědělských plodin, oceněných v cenách, přihlížejících k úrovni cen světového trhu. Metodický postup vytváření nových tříd ochrany vychází z týchž zásad jako dosavadní kategorizace, založených na vyjádření ztráty produkce, která se odnětím půdy nenávratně ztrácí.

Spady emisí škodlivých látek v širším okolí budou relativně nevýznamné a s ohledem na dobrou sorpční schopnost okolních půd a jejich vysokou produktivnost nedojde k negativnímu ovlivnění jejich kvality ani k výraznějšímu okyselování půd. Proti emisním opatřením bude návrh izolačních a ochranných vegetačních prvků, uspořádaných souběžně s trasou. Cílem opatření je zvednout aerosolové a plynné látky do vzdušného proudu ve vyšších vrstvách ovzduší. Návrh vegetačních prvků má za cíl pohledově napojit realizovanou komunikaci na zalesněnou část území.

Vlastní provoz hodnocené stavby se neprojeví na kvalitativních parametrech okolní půdy. Větší rizika jsou spojena s fází výstavby, kdy rizikem může být:

- zahrnutí odpadů v rámci terénních úprav;

- úkapy ropných látek při nedokonalém technickém stavu stavební mechanizace;

- únik jiných nebezpečných látek.

S ohledem na předpokládaný značný rozsah skrývky je investor povinen zajistit využití ornice pro zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých kulturních vrstev půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími prvovýrobu s předchozím projednáním s příslušným orgánem, což je s ohledem na rozsah přes 1 ha v daném případě příslušný Krajský úřad Zlínského kraje v součinnosti s Městským úřadem ve Vizovicích, jako s úřadem s rozšířenou působností. Část ornice bude možné ponechat v místě stavby pro následné sadové úpravy.

V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné postupovat v souladu s metodickým pokynem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy, jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky.

V řešeném území se nenachází plochy zemědělské půdy zatížené nadlimitními hodnotami koncentrací cizorodých látek. Zájmové území lze označit za pozemek bez staré zátěže.

#### Vlivy na flóru a faunu

##### Vlivy na dřeviny rostoucí mimo les

V rámci realizace posuzovaného záměru dojde k zásahu do mimolesních porostů dřevin.

##### Vlivy na floru

Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti flory je možno konstatovat, že se záměr dotkne jen stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí. Lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz. Nebudou zde dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněného genofondu rostlin.

Realizací stavby bude část lesního porostu v okolí výstavby asanována. V rámci ukončení stavebních prací bude nutno zajistit rekultivaci výstavbou zasažených ploch z důvodu prevence šíření ruderálních a euryvalentních druhů rostlin, často s výraznými alergenními účinky na obyvatelstvo v nejbližším okolí stavby.

##### Vlivy na faunu

Na základě biologického průzkumu, uskutečněného do poloviny jarního vegetačního období, lze konstatovat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů, nebudou dotčena. Nelze tudíž předpokládat ohrožení populací těchto živočichů. Rovněž nebyly dokladovány výskyty koroptve polní či křepelky polní, ve vazbě na možné hnízdění v zájmovém území stavby rychlostní komunikace.

Je možno dokladovat pouze vlivy na populaci epigeického hmyzu a drobných hlodavců, u nichž dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu. Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu. Se speciálním opatřením směrem k těmto živočišným druhům se neuvažuje.

#### Vlivy na ekosystémy

##### Vlivy na prvky ÚSES

Posuzovaný záměr bude v územní kolizi, resp. v dotčení se skladebnými prvky ÚSES. Rychlostní komunikace R49 kříží na hranici řešeného území nadregionální biokoridor. Kvalitně provedenými sadovými úpravami, které doplní stávající a výhledově zachovávané prvky dřevin, je možno dále diferencovat v pozitivním smyslu stanovištní rozmanitost zájmového území.

##### Vlivy na významné krajinné prvky

Vliv na významné krajinné prvky ze zákona (§ 3 písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb.) bude vhodnými technickými opatřeními minimalizován.

##### Vlivy na další ekosystémy

Záměr se přímo nedotýká biologicky cenných ploch bylinotravních společenstev kolem trasy. Dojde však ke změně habitatu prostředí tím, že část dnešních ploch polí bude nahrazena plochou komunikace.

##### Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce

Nejbližší souvislá obytná zástavba v Zádveřicích  nacházející v těsné blízkosti komunikace, bude eliminována. Obytná zástavba ve Vizovicích bude větší části podejita tunelovou variantou.

Historicky nebo architektonicky cenné objekty, respektive objekty památkově chráněné, nebudou stavbou ovlivněny, neboť se nachází mimo dosah vlivu navrhované stavby.

### Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje

##### Vlivy na horninové prostředí

Stavba nebude mít svým umístěním ani provozem žádný vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje a nezpůsobí ani změny hydrogeologických charakteristik území. Největší rizika jsou spojena s fází výstavby.

##### Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Odpady vznikající při výstavbě a provozu jsou specifikovány v předchozích částech a jedná se o odpady známé s běžnými způsoby likvidace či využití. Hlavním „odpadem“ ,který je však ze zemědělského, zejména pedologického hlediska cenným organickým hnojivem je ornice, která bude využívána při svahování resp. přebytek bude v souladu s orgánem ochrany půdy využit.

Odpady vzniklé při výstavbě budou zčásti využity při stavbě, zčásti realizovány ve sběrnách odpadů, zčásti recyklovány a zčásti skládkovány.

Součástí stavby není žádné zařízení na zneškodňování odpadů ani se jakékoliv trvalé ukládání odpadů v řešeném území nepředpokládá.

### Vlivy na estetické kvality území

Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného areálu na krajinný ráz a estetické parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:

- Vznik nové charakteristiky území: - realizací záměru dojde k vytvoření nové charakteristiky území, vliv je možno označit za nepříznivý, s ohledem na celkový charakter území za patrný.

- Narušení stávajícího poměru krajinných složek: - komunikace tedy bude vytvářet výraznější plošné požadavky na využití území.

- Narušení vizuálních vjemů: - záměr, komunikace bude vytvářet novou určující pohledovou hmotu s horizontální dominancí. Tím je horizont obytné zástavby drobnějšího měřítka s pohledovými vjemy doprovodných skupin stromů prakticky potlačen.. V daném kontextu je nutno hodnotit dopad na krajinný ráz jako nepříznivý až velmi nepříznivý, jako významný.

- Dálkové pohledy- nelze vyloučit s ohledem na měřítko a vyvýšenou polohu pohledů z okolních kopců, vliv však nebude možno pokládat v tomto směru pohledů za určující.

Vlivy na estetické kvality území je možno pokládat za poměrně významné až nepříznivé, vyžadující citlivé řešení rychlostní komunikace jako celku, s přihlédnutím k výše navrhovaným zásadám.

V kontextu vlivů na krajinný ráz je možno konstatovat, že:

- se jedná o prostorovou, plošnou dominantu v krajině

- dochází ke vzniku nové charakteristiky území a ke změně poměru krajinných složek,

### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlastní provoz navrhované komunikace nebude mít pro nejbližší okolí žádný limitní charakter. Ani dříve kvantifikovaný nárůst produkce škodlivin z dopravy, který ve větších koncentracích škodí rostlinám i živočichům není natolik významný, aby mohl negativně ovlivnit kvalitu flory v blízkém okolí.

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.

Zájmové území navazuje na tradiční využití území a je přijatelný jak z hlediska logiky využití území, tak z hlediska ekologického a přináší i významná, sociálně-demografická zdravotní pozitiva do širšího okolí.

Samotná stavba a její provoz ovlivní zásadním způsobem rekreační využití okolní krajiny.

### Předpokládané střety zájmů v hodnocení vlivů na přírodu a krajinu

Tento aspekt je nutno z hlediska rozhodování o předpokládané významnosti vlivů posuzovaného záměru na přírodu a krajinu pokládat za zásadní, poněvadž má funkci tzv. "hrubého rastru".

V podstatě se jedná o novostavbu rychlostní čtyřpruhové komunikace umístěné ve volné kulturní krajině. Stupňování jednotlivých kriterií je provedeno tak, aby již základní diferenciace podle obecného umístění, umožnila stanovit orientační významnost posuzovaného záměru z hlediska přírody a krajiny.

#### Kriteria :

pro „ocenění“ zájmového území, tab. 1 – 5, pravděpodobnost výskytu významných vlivů na prvky zájmového území :

- nepředpokládají se

- výskyt výrazných vlivů málo pravděpodobný

- výskyt výrazných vlivů očekávaný

- výskyt výrazných vlivů pravděpodobný

- výskyt výrazných vlivů vysoce pravděpodobný

- charakter záměru, podle modelové stupnice obecně definovaných záměrů jejich charakteru : výstavba dálnic, silnic v nové trase	12

- umístění záměru, hodnocený objekt se nachází ve volné využívané krajině v přímé návaznosti na sídla, s běžnou přítomností přírodních prvků (tab. č.1)

- významnost zájmového území z hlediska obecné a zvláštní ochrany přírody (tab. č.2)

- významnost zájmového území z hlediska výskytu ohroženého genofondu (tab. č.3)

- významnost zájmového území z hlediska z rozmanitosti přírodních prvků (tab. č.4)

- významnost zájmového území z hlediska krajinného rázu a krajin. struktur (tab. č.5)

- změny chemismu ovzduší, vod a půdy (vlivy na trofické podmínky), změny vodního režimu (vlivy na hydrické podmínky), změny v druhové skladbě přírodních prvků (vlivy na stabilitu a odolnost) (tab. č. 6)

- kriterium možných pozitivních vlivů, vytvoření předpokladů pro zvýšení rozmanitosti přírodních podmínek, pro rekultivaci degradovaných území, pro zlepšení parametrů krajinného rázu (tab. č. 7)

#### Legenda pojmů

A	mimo zvláště chráněná území a přírodní parky;

B	v ochranných pásmech zvláště chráněných území;

C	přímý územní nárok, na maloplošné chráněné území

D	v přírodních parcích mimo jejich jádrová území 3. a 4. zóna CHKO;

E	jádrová území přírodních parků, 2. zóna CHKO;

F	1. zóna CHKO a národní parky;

G	dotčení významných krajinných prvků ze zákona

H	dotčení registrovaných významných krajinných prvků a prvků ÚSES

I	dotčení nefunkčních , výhledově navrhovaných skladebných prvků ÚSES

J	dotčení částečně funkčních kosterních prvků ekologické stability nebo skladebných prvků 	ÚSES;

K	dotčení funkčních kosterních prvků ekologické stability nebo skladebných prvků ÚSES;

S	potenciální významnost,

CS	celková potenciální významnost

| Tab. 1 – Umístění záměru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F | G |  | H |  | I |  | J |  | K |  | % |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Tab. 2 – Významnost území z hlediska obecné a zvláštní územní ochrany přírod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 26 |
| Tab. 3 – Významnost území z hlediska výskytu ohroženého genofondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 10 |
| Tab. 4 – Rozmanitost přírodních prvků v zájmovém území |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Tab. 5 – Ochrana krajinného rázu a krajinných struktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Tab. 6 – Zprostředkované a nepřímé vlivy záměru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Tab. 7 – Pozitivní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | -12 |  |  |  |  | -9 |  |  |  |  |  |  |  | -35 |
| Tab. 8 – Celkové numerické vyhodnocení pravděpodobnosti významných vlivů záměru na přírodu a krajinu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | S |  | CS |  | % |  |
| 12 |  | 21 |  | 26 |  | 10 |  | 13 |  | 13 |  |  | 3 |  | -35 |  | 51 |  | 215 |  | 23 |  |

#### Poznámka

Celkový algoritmus do 30 % znamená celkově podmíněně přijatelné ovlivnění, vlivy málo významné.

### Charakteristika opatření k vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

#### Územně plánovací opatření

Z hlediska využití daného území představuje navržená varianta posuzované stavby přijatelné řešení. Technická opatření budou uplatněna :

- při přípravě stavby

- při realiaci stavby

- při provozu posuzované stavby.

#### Ovzduší

##### Příprava stavby :

- Návrh izolačních a ochranných vegetačních prvků, uspořádaných souběžně s trasou.

##### Provoz posuzované stavby :

- Opatření na omezení znečištění volného ovzduší musí být provedena na zdrojích - motorových vozidlech.

#### Voda, půda horninové prostředí

##### Příprava stavby :

- Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám

##### Realizace stavby :

- Zneškodnění nebezpečných odpadů vznikajících při výstavbě realizovat na smluvním základě s akreditovanou firmou

- Plochy stavebních dvorů musí být mimo PHO I a PHO II vnitřní

- Zajistit zásobování pitnou vodou

- Eliminovat sekundární prašnost, minimalizovat zásoby sypkých materiálů

- Mechanismy a dopravní prostředky musí být při výstavbě i provozu v dokonalém technickém stavu a pravidelně kontrolovány, tak aby nedocházelo k úniku ropných látek

- V případě úniku ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými látkami

- Uplatnit zákaz zneškodňování odpadů na staveništi spalováním a zahrnováním

- Na stavbě zakázat skladování a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám. Pokud je to z technologicko - provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemní a povrchové vody

#### Flóra, fauna, přírodní prostředí a krajina

##### Realizace stavby :

- Minimalizovat jakýkoli negativní dopad na dotčený úsek lesa. Veškerý pohyb těžké techniky, zejména doprava vykácených stromů a následná doprava stavebního materiálu musí probíhat pouze v trase stavby, přes lesní porost nesmí být budovány žádné obslužné a přístupové komunikace a to ani dočasného charakteru.

- Těžba nelesních dřevin a lesních porostů v mimovegetačním období (říjen až březen). Ve stejném termínu by měla proběhnout i skrývka svrchní vrstvy půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů. Těžba dřevin rozhodně nesmí být provedena v hnízdním období (duben – červenec).

- Důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů

#### Hluk

##### Realizace stavby :

- Po dobu výstavby může dojít k lokálnímu překračování hlukových limitů v denní i noční době. Jedná se o přechodný stav, kdy bude třeba požádat o udělení výjimky z limitů hluku po dobu trvání výstavby.

#### Odpady

##### Realizace stavby :

- Odpady, látky kategorie „N“ musí být skladovány podle platných předpisů

- Odpady budou separovány ve smyslu Metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb.

#### Archeologie

##### Příprava stavby :

- Rozsah zájmového území bude stanoven v dokumentacích ke stavebnímu řízení, případně bude plánován záchranný archeologický výzkum. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. je nutné zaslat archeologickému ústavu výkresovou i textovou dokumentaci stavby, sdělit termín výstavby a ohlásit všechny zemní práce 3 týdny před jejich realizací.

- Případný vyvolaný archeologický výzkum je hrazen investorem a je nutné na něj uzavřít smlouvy.

##### Realizace stavby

- V případě nálezu postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb..

# Návrh regulativů územního rozvoje

## Úvod

Návrh regulativů územního rozvoje velkého územního celku Zlínské aglomerace legislativně vychází ze zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Závaznou část územně plánovací dokumentace včetně veřejně prospěšných staveb (§ 108 odst.2 písm.a) a odst.3 stavebního zákona) vyhlašuje podle ustanovení odst. 2, § 29 stavebního zákona schvalující orgán. V případě změny č. 4 Územního plánu velkého územního celku (dále jen ÚPN VÚC) Zlínské aglomerace závaznou část schvaluje Zastupitelstvo Zlínské kraje.

Obsah závazné části ÚPN VÚC je dále specifikován vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v § 18 odst. 1. a 2a. Závazná část územně plánovací dokumentace s ohledem na hodnoty území omezuje, vylučuje, popřípadě podmiňuje umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání. Obsahem závazné části ÚPN VÚC jsou pak zejména hlavní koridory a plochy umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, limity využití území nadmístního významu a vymezení koridorů a ploch pro veřejně prospěšné stavby.

Za veřejně prospěšné stavby se ve smyslu § 108, odst. 3 stavebního zákona považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezí schvalující orgán v závazné části územně plánovací dokumentace .

Po věcné stránce vychází návrh změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace ze Zadání změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace, pořízené Odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje a schváleného Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 14.04.2004 pod č. usnesení 619/Z23/04.

Základním cílem řešení změny č. 4 je převedení navrhované trasy rychlostní komunikace R 49 ze směrné části ÚPN, do části závazné a zařazení mezi stavby veřejně prospěšné. Nedílnou součástí změny je vymezení koridoru pro realizaci veřejně prospěšné stavby.

## Závazná část

### Rozsah platnosti

V souladu s ustanoveními odst. 1 a odst. 2 písm. a) § 18 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech, se v závazné části změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace:

- stanovuje rychlostní komunikace R49 jako veřejně prospěšná stavba,

- vymezuje koridor pro veřejně prospěšnou stavbu R49, tak jak je vyjádřeno ve výkrese:

„Návrh ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb“	1 : 50 000

Platnost vymezené závazné části změny č. 4 se vztahuje na území řešené ÚPN VÚC Zlínské aglomerace, které zahrnuje katastrálních území Zádveřice, Vizovice, Lhotsko a Bratřejov.

Návrhové období schváleného územního plánu bylo stanoveno do roku 2010 s výhledem po roku 2010. Lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl ÚPN VÚC Zlínské aglomerace dokončen a schválen, se ve smyslu § 16 odst. 3 vyhl. č. 135/2001 Sb. stanovují v cyklu čtyř let.

### Limity pro využití a uspořádání území

Za limity využití území nadmístního významu (ve smyslu § 139a stavebního zákona) se považuje ochrana daných nebo získaných vlastností řešeného území, jejichž územní průmět zasahuje do administrativního území minimálně 2 obcí.

#### Limity pro využití a uspořádání území, vyplývající ze změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace

Za limity využití území nadmístního významu, vyplývající z návrhu změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace lze považovat následující:

- Zařazení rychlostní komunikace R49 jako veřejně prospěšné stavby

- Návrh dopravního koridoru pro rychlostní komunikaci R49 s proměnlivou šířkou v rozsahu území od 100 m až 600 m od osy na obě strany.

Vymezení dopravního koridoru rychlostní komunikace R49 je vyznačeno v grafické části změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace, viz výkres „Návrh ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb“.

V rámci tohoto koridoru lze pro veřejně prospěšné stavby vyvlastnit pozemky a omezit práva k nim, potřebné pro umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu.

Veřejně prospěšné stavby zahrnují i související stavby dopravní i technické infrastruktury vyvolané v území, ke kterým dochází v důsledku umístění veřejně prospěšných staveb nadmístního významu.

#### Limity pro využití a uspořádání území, vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí

Všechny limity vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí, kterých se změna č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace dotkne, budou respektovány.

Limity, které jsou dány obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími správních orgánů, se mohou měnit v návaznosti na novely těchto obecně závazných právních předpisů a změny správních rozhodnutí a popř. na nová správní rozhodnutí.

### Zásady pro využití a uspořádání území

Základní zásady uspořádání území jsou vztaženy k nadlokálním územním záměrům, v úrovni velkého územního celku. Jako „zásady“ jsou chápána verbálně formulovaná pravidla, jejichž respektování představuje základní předpoklad pro zajištění společného zájmu na využití a uspořádání řešeného území.

#### Doprava

V rámci koncepce rozvoje sítě dálničních a rychlostních komunikací územně chránit nově vymezený dopravní koridor rychlostní komunikace R49 v úseku: Zádveřice – Vizovice – Lhotsko – Bratřejov, vymezené ve výkrese „Návrh ploch a koridoru veřejně prospěšných staveb“.

### Požadavky na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plán. podkladů

Rozpracované a schválené územní plány obcí a měst uvést do souladu s navrhovanou změnou č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace.

## Návrh vymezení veřejně prospěšných staveb

Ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakož i § 18 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech, se vyhlašuje na správním území města Vizovice a obcí Zádveřice - Raková, Lhotsko a Bratřejov jako veřejně prospěšná stavba:

- koridor trasy rychlostní komunikace R49 na kú Zádveřice,

- koridor trasy rychlostní komunikace R49 na kú Vizovice,

- koridor trasy rychlostní komunikace R49 na kú Lhotsko,

- koridor trasy rychlostní komunikace R49 na kú Bratřejov,

pro kterou lze ve smyslu § 108 odst. 1 stavebního zákona pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit, nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit. Tento koridor je vymezen v grafické části návrhu změny č. 4 územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace.

Lokalizaci veřejně prospěšných staveb lze upřesňovat v podrobnějších stupních územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladech a konečnou lokalizaci stanovit v územních rozhodnutích ve smyslu § 39 stavebního zákona.

Součástí veřejně prospěšných staveb jsou i související přeložky inženýrských sítí a komunikací, mimoúrovňové křižovatky apod.

## Závěrečná ustanovení

Schvalovacím orgánem změny č. 4 územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace je (v souladu se zákonem č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze) Zastupitelstvo Zlínského kraje.

Změny závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace schvaluje Zastupitelstvo Zlínského kraje. O úpravách směrné části rozhoduje pořizovatel.

Změna č. 4 územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace bude uložena u pořizovatele, kterým je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu. Dále bude uložena na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, jejichž území se dotýká územní plán velkého územního celku Zlínské aglomerace, a u nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Pořizovatel oznámí místo uložení obcím a stavebním úřadům, jejichž územních obvodů se řešení změny č. 4 územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace dotýká.

# Grafická ČÁST

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI

  - Původní stav dokumentace - (mapový list 25-31, 25-33)	1 : 50 000

  - Hlavní výkres - (mapový list 25-31, 25-33)	1 : 50 000

  - Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL – průsvitka	1 : 50 000

  - Návrh ÚSES – průsvitka	1 : 50 000

  - Návrh ploch a koridoru veřejně prospěšných staveb – průsvitka	1 : 50 000

# DOKLADOVÁ ČÁST

OBSAH DOKLADOVÉ ČÁSTI

- Vyhodnocení projednání Návrhu zadání změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace.

| Dotčené orgány státní správy | 1 | Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Praha |  | souhlas |  |  | vzato na vědomí |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Ministerstvo obrany ČR, Praha |  | nezasáhne do zájmů a zařízení MV |  |  | vzato na vědomí |  |
|  | 3 | Ministerstvo zemědělství ČR, Praha |  | z hlediska vodního hospodářství - požadujeme respektovat stanoviska správce významného vodního toku - s.p. Povodí Moravy a správců drobných toků - Zemědělské správy a Lesů ČR, s.p. |  |  | V rámci projednání návrhu zadání změny bylo jednáno i s těmito organizacemi - viz jiné org. a subjekty č. 10, 11, 14 a 25 tohoto vyhodnocení. Nevyplynul žádný požadavek. |  |
|  |  |  |  | z hlediska lesního hospodářství nemáme žádné připomínky |  |  | vzato na vědomí |  |
|  | 4 | Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha |  | Vzhledem k tomu, že se předpokládá sločení zpracování a projednání konceptu s návrhem, je nezbytné upozornit na požadavky vyplývyjící z ustanovení § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF (již v průběhu zpracování dokumentace projednat jednotlivé záměry s dotčeným org. st. správy na tomto úseku ochrany ŽP; předložit vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF ve smyslu ust. § 4 vyhl. č. 13/1994 Sb.) |  |  | Jedná se o požadavek týkající se způsobu projednání Návrhu (již v průběhu jeho zpracování) vyplývající přímo z právního předpisu. Při zpracování návrhu změny bude projektant postupovat v souladu s platnými právními předpisy, tedy i zák. č. 334/1992 Sb. a vyhl. č. 13/1994 Sb, čímž bude respektováno stanovisko tohoto orgánu . |  |
|  |  |  |  | Z hlediska ochrany ovzduší upozorňujeme, že základní kritéria jsou stanovena zákonem č. 86/2002 Sb.; v tomto smyslu je nutné opravit chybný odkaz v části 1.9 a upřesnit text v části 1.12.4. |  |  | V textové části byl chybně uveden již neplatný zákon, text byl dle stanoviska DOSS opraven a upřesněn. |  |
|  |  |  |  | Navrhujeme povýšit rozvoj cyklodopravy. |  |  | Předmětem změny je převedení koridoru pro R49 ze směrné do závazné části ÚPD a zařazení do veřejně prospěšných staveb. Návrh cyklodopravy není předmětem řešení změny; je součástí již zpracovaného Generelu dopravy ZK, který bude podkladem pro zpracování Územní prognózy ZK. |  |
|  | 5 | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha |  | bez připomínek |  |  | vzato na vědomí |  |
|  | 6 | Ministerstvo vnitra ČR |  |  |  |  | neuplatnili stanovisko |  |
|  | 7 | Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha |  | bez připomínek |  |  | vzato na vědomí |  |
|  | 8 | Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc |  |  |  |  | neuplatnili stanovisko |  |
|  | 9 | Státní energetické inspekce, územní inspektorát, Brno |  | kladné stanovisko |  |  | vzato na vědomí |  |
|  | 10 | Hasičský záchranný sbor ZK, Zlín |  | bez připomínek |  |  | vzato na vědomí |  |
|  | 11 | KÚZK, odbor životního prostředí |  | Z hlediska ochrany ZPF - požadavek projednání návrhu již v průběhu jeho rozpracovanosti. Návrh změny podléhá souhlasu orgánu ochrany ZPF v souladu s § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb. (příslušní ministerstvo ŽP) |  |  | Při zpracování návrhu změny bude projektant postupovat v souladu s platnými právními předpisy, tedy i zák. č. 334/1992 Sb. a vyhl. č. 13/1994 Sb., čímž bude respektováno stanovisko tohoto DOSS . |  |
|  |  |  |  | Z hlediska vodního zákona - v textu nutno opravit, zrušit či doplnit (v souvislosti se změnou příp. zrušením právních předpisů) platné právní předpisy - kap. 1.9 a 1.12.2 |  |  | V souvislosti se změnami event. zrušením některých právních předpisů byly v textu nesprávné odkazy. Text byl dle stanoviska DOSS opraven. |  |
|  |  |  |  | Z hlediska ochrany přírody a krajiny - bez připomínek |  |  | vzato na vědomí |  |
|  |  |  |  | Z hlediska technické ochrany prostředí - opravit v textu kap. 1.9 odkaz na platný právní předpis. Bod 1.12.5 je nutné rozšířit o text "pokud bude dokončeno zpracování Plánu odpadového hospodářství, bude akceptována zpracovaná Koncepce odpadového hospodářství ZK". |  |  | Odkaz na právní předpis byl opraven a text v bodě 1.12.5 doplněn dle požadavku DOSS. |  |
|  | 12 | Krajská hygienická stanice, Zlín |  | souhlasí |  |  | vzato na vědomí |  |
|  | 13 | Obvodní báňský úřad, Ostrava |  | bez připomínek |  |  | vzato na vědomí |  |
|  | 14 | MÚ Vizovice, odbor životního prostředí |  | Z hlediska vodního hospodářství - bez zásadních připomínek; upozorňujeme, že byl zpracován "Návrh záplavových území vodních toků na okrese Zlín" (Povodí Moravy, s.p. Brno, 2002) |  |  | Text zadání byl doplněn v kap. 1.12.2: V roce 2002 byl zpracován Návrh záplavových území vodních toků na okrese Zlín (Povodí Moravy, s.p. Brno), který bude sloužit jako podklad při zpracování návrhu změny. |  |
|  |  |  |  | Z hlediska ochrany přírody a krajiny - není zásadních připomínek; upozorňuji však, že rychlostní komunikace bude procházet částí Přírodního parku Vizovické vrchy a její výstavbou bude narušen krajinný ráz. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině. V rámci realizace rychlostní komunikace bude požadováno opatření ke zlepšení životního prostředí v místě stavby. |  |  | Územnímu plánu velkého územního celku přísluší vymezení koridoru pro rychlostní komunikaci, nikoliv její přesné umístění. Umístění komunikace do území bude předmětem dalších navazujících technických studií s variantním řešením v rámci koridoru vymezeného ÚPN VÚC, v nichž bude posuzován vliv stavby na ŽP včetně zásahu do krajiny. Návrh opatření ke zlepšení ŽP je možné pak požadovat v rámci stavebně správních řízení vedených již ke konkrétní stavbě. |  |
| jiné orgány a subjekty | 1 | Ministerstvo kultury ČR, Praha |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 2 | KÚZK, odbor dopravy silničního hospodářství |  | K návrhu změny nemáme zásadní připomínky. Upozorňujeme, že v úseku od Lípy po Vizovice je trasa R 49 navržena prakticky v trase stávající silnice I/49. Je proto nutné, aby změna řešila i vzájemný vztah obou silnic. |  |  | ÚPN VÚC přísluší vymezení koridoru pro rychlostní komunikaci, nikoliv její přesné umístění. Přesné umístění stavby komunikace včetně úzkých vazeb na ostatní stávající sil. síť, bude předmětem dalších navazujících technických studií s variantním řešením v rámci koridoru vymezeného ÚPN VÚC. |  |
|  | 3 | KÚZK, odbor kultury a památkové péče |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 4 | KÚZK, odbor strategického rozvoje |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 5 | Vojenská ubytovycí a stavební správa Brno |  | bez připomínek |  |  | vzato na vědomí |  |
|  | 6 | ŘSD ČR, TÚ Brno |  | Doporučujeme, aby úsek Zádveřice - Bratřejov byl součástí závazné části ÚPN VÚC ZA s tím, že požadujeme, aby koridor rychlostní silnice R49 byl stanoven v maximálně možné míře tj. 300 m na každou stranu od osy komunikace. Vymezení koridoru v max. šířce je předpokladem úspěšné přípravy stavby, neboť čím širší je vymezený koridor, tím je větší možnost připravit stavbu, aby splňovala požadované tech. parametry, splnila podmínky na ochranu životního prostředí s minimálními náklady a přitom navržené řešení bude maximálně vstřícné vůči vlastníkům dotčených pozemků. |  |  | V zadání je uvedeno v kap. 1.12.1, že při zpracování změny bude jednak respektováno řešení koridoru R 49 dle dosud platné ÚPN VÚC ZA a dále se bude vycházet ze zpracovaných studií uvedených v zadání. V grafické části změny pak bude koridor na základě zpracovaných studií vymezen s proměnlivou šířkou dle podmínek v území. Projektant při řešení návrhu změny tedy musí prověřit, zda v některých úsecích koridoru je vzhledem k podmínkám v území vůbec reálné či nutné držet koridor v šířce 300 m od osy koridoru (jedná se hlavně o zastavěná území obcí) a případně navrhnout jinou šíři koridoru. |  |
|  | 7 | Ředitelství silnic Zlínského kraje, Zlín |  | Změna se dotkne zájmů naší org. u silnic II/491, II/492, II/488, II/0495 a III/0496. Bez dalších připomínek. |  |  | ÚPN VÚC přísluší vymezení koridoru pro rychlostní komunikaci, nikoliv její přesné umístění. Přesné umístění stavby komunikace včetně úzkých vazeb na ostatní stávající sil. síť, bude předmětem dalších navazujících technických studií s variantním řešením v rámci koridoru vymezeného ÚPN VÚC. |  |
|  | 8 | České dráhy s.o., div. dopr. cesty - stavební správa, Olomouc |  | Bez zásadních připomínek. Křížení komunikace R49 s dráhou provést mimoúrovňovně s respektováním podjezdné výšky pro elektrifikované tratě. |  |  | Technické řešení samotné stavby nemůže být předmětem územního plánu velkého územního celku, ale až následných technických studií stavby komunikace. |  |
|  | 9 | České dráhy s.o., zástupce pro ZK |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 10 | Lesy ČR s.p., Hradec Králové |  | souhlas |  |  | vzato na vědomí |  |
|  | 11 | Lesy ČR s.p., oblastní inspektorát, Zlín |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 12 | Vodovody a kanalizace a.s., Zlín |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 13 | Okresní veterinární správa, Zlín |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 14 | Zemědělská vodohospodářská správa, Brno |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 15 | Český telekomunikační úřad, Praha |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 16 | České radiokomunikace a.s., Praha |  | bez připomínek |  |  | vzato na vědomí |  |
|  | 17 | ČESKÝ TELECOM a.s., Brno |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 18 | ČESKÝ TELECOM a.s., přenosová technika, rozvoj telekom., Praha |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 19 | ČESKÝ TELECOM a.s., přenosová technika, Zlín |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 20 | ČESKÝ TELECOM a.s., Zlín |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 21 | Jihomoravská energetika a.s., Brno |  | Koridor R49 zasahuje do ochr. pásma plánovaného vedení 110 kV Slavičín - Slušovice (koridor vedení je zařazen do kategorie VPS ve schváleném ÚPN VÚC ZA, přičemž výstavba zmíněného vedení bude realizována ve smyslu vládního nařízení č. 87 ze dne 213.3.1994). Výstavba zmíněného vedení je pro naši společnost zcela prioritní, tudíž jakékoliv ohrožení zahájení realizace uvedené stavby je pro nás nepřijatelné. Dále upozorňujeme na to, že koridor plánované R49 prochází v blízkosti stávající transformační stanice 110/22 kV Slušovice, přičemž zasahuje do stávajícího ochranného pásma této transformační stanice vč. ochranného pásma stávajících venkovních vedení 22 kV. Za předpokladu respektování uvedených ochr. pásem zařízení distribuční soustavy JME souhlasíme se změnou. |  |  | V zadání změny je v kapitole 1.4 uvedeno, že budou respektovány koridory a plochy pro VPS ze schváleného ÚPN VÚC ZA, mj. elektrické vedení VVN 110 kV, a v kap. 1.12.3 respektovat vedení a ochranná pásma el. vedení VVN. Řešení křížení koridoru pro komunikaci s el. vedením či zařízením nižší kategorie nepřísluší ÚPN VÚC a je možné jej připomínkovat až v následných technických studiích konkrétní stavby. |  |
|  | 22 | Jihomoravská energetika a.s., Zlín |  | musí být respektována stávající zařízení JME a.s. včetně příslušných ochr. pásem - nadzemní vedení VVN 110 kV, VN 22kV, rozvodna 110/22 kV, trafostanice, podzemní kabely. Trasa navrženého nadzemního vedení 110 kV Slušovice - Slavičín je dle textové část respektována. Případné přeložky budou řešeny v souladu se zákonem458/2000 Sb. |  |  | V kap. 1.12.3 zadání je uvedeno respektovat vedení a ochranná pásma el. vedení VVN. Řešení křížení koridoru pro komunikaci s el. vedením či zařízením nižší kategorie nepřísluší ÚPN VÚC a je možné jej připomínkovat až v následných technických studiích konkrétní stavby. |  |
|  | 23 | Jihomoravská plynárenská a.s., Brno |  | bez připomínek; v případě nutnosti přeložení trasy plynovodu z důvodu kolize s trasou komunikace, je toto posuzováno jako vyvolaná investice. |  |  | vzato na vědomí; v kap. 1.12.3 je uvedeno respektovat vedení a ochranná pásma plynu VTL. |  |
|  | 24 | Jihomoravská plynárenská a.s., Zlín |  | souhlasíme; v zájmovém území se nachází STL a VTL plynovodní zařízení a VTL regulační stanice v naší správě, nutno respektovat naše stávající sítě, jejich ochranná a bezpečnostní pásma. |  |  | vzato na vědomí; v kap. 1.12.3 je uvedeno respektovat vedení a ochranná pásma plynu VTL. |  |
|  | 25 | Povodí Moravy s.p., Brno |  | bez připomínek |  |  | vzato na vědomí |  |
|  | 26 | Centrum dopravního výzkumu, pracoviště Brno |  |  |  |  | neuplatnili podnět |  |
|  | 27 | Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Zlín |  | bez připomínek |  |  | vzato na vědomí |  |
| dotčené orgány územního plánování | 1 | Obec Zádveřice - Raková |  | bere na vědomí usnesením č. 94/Z12/03 |  |  | vzato na vědomí |  |
|  | 2 | Město Vizovice |  |  |  |  | neuplatnili připomínky |  |
|  | 3 | Obec Lhotsko |  | usnesení č. 97/ZZ13/03 - výstavbou budou ohroženy zdroje pitné vody pro zásobování obyvatelstva obce Lhotska; se změnou souhlasí obec Lhotsko pouze za předpokladu, že se bude při změnách a výstavbě počítat s vybudováním místního vodovodu pro obec Lhotsko. |  |  | Při zpracování návrhu změny projektant prověří možnost napojení Obce Lhotsko na vodovodní řad; bylo doplněno do textu návrhu zadání změny - kap. 1.4 a kap. 1.12.2. |  |
|  | 4 | Obec Bratřejov |  |  |  |  | neuplatnili připomínky |  |
| Požadavky uplatněné ve stanoviscích DOSS vyplývají z platných právních předpisů a nejsou předmětem dohody dle ust. § 20 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh zadání lze proto považovat ve smyslu stavebního zákona za dohodnutý. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veřejná vyhláška k projednání Návrhu zadání změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace byla vyvěšena v době od 5.11. do 4.12.2003 a to na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje, Obecního úřadu Zádveřice - Raková, Městského úřadu Vizovice, Obecního úřadu Lhotsko a Obecního úřadu Bratřejov. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z řad veřejnosti nebyl uplatněn žádný podnět. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od orgánů územního plánování sousedních územních obvodů nebyl vznesen požadavek na informování o dalším postupu pořizování Změny č. 4 ÚPN VÚC ZA. |  |  |  |  |  |  |  |  |